西华大学2026年郫都校区

毕业生公寓床更换项目需求文件

一、项目概况

为改善住宿条件，提升学生公寓家具舒适度与安全性，更好满足学生使用需求，西华大学郫都校区拟采购公寓床等家具1批（含旧家具拆除搬运），本项目共计2个包件。

二、投标人应具备的资格条件

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求：

1.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.不属于其他国家相关法律法规规定的禁止参加投标的供应商；

3.本项目不接受联合体投标。

（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业。

- 采购内容

包1：

| 序号 | 名称 | 是否为核心产品 | 单价最高限价 （万元） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二人位公寓床（柜梯） | 是 | 0.538 | 1600 | 套 |
| 2 | 钢塑公寓椅 | 否 | 0.020 | 3255 | 把 |

包2：

| 序号 | 名称 | 是否为核心产品 | 单价最高限价 （万元） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二人位公寓床（挂梯） | 是 | 0.495 | 1600 | 套 |
| 2 | 钢塑公寓椅 | 否 | 0.020 | 3255 | 把 |

- 主要技术要求

包1：主要技术要求

1、标的名称：二人位公寓床（柜梯）

| 序号 | 技术要求名称 |  | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二人位公寓床（柜梯） |  | 二人位公寓床（柜梯） 1.规格要求：长4630mm×宽900mm×高2950mm（偏差±10mm，高度含蚊帐架），床横梁下口离地高度不低于1800mm。 2.配置要求：二人位公寓床（柜梯）由2个上铺、蚊帐架及实木挂衣桩、钢塑床头立挡、钢木床尾立挡、床下钢木桌柜架（含衣柜及柜下抽屉、正面储物吊柜、正面及侧面书架、写字桌、鞋柜）、实木多层胶合床铺板、钢木柜梯等部件构成。柜、抽门上激光打印“使用功能引导标识”。金属件经除油除锈后喷涂热固性环氧树脂粉末高温固化防锈处理，外露管口端应封闭，地面接触面安装塑料脚垫。 3.钢塑床铺基本要求 3.1铺面前后横梁间间距≥835mm。横梁为多边型焊管截面长≥85mm×宽≥40mm×壁厚≥1.2mm，横梁闭合面一条焊缝，多边型管样式不做指定要求。横梁安全、强度、功能要求：横梁底面弧形，横梁正面设置长在1200mm至1600mm之间的内弧形加强筋，正面横梁两端各设置1个同横梁一体的长≥75mm×宽≥35mm名片卡槽。 3.2床换截面长≥20mm×宽≥30mm×壁厚≥1.2mm，数量≥7根，中间一根防脱落设计。 3.3正面栏板高密度聚乙烯材料中空吹塑成型（外观样式不做指定要求），栏板长≥1795mm，高≥355mm，厚≥30mm。栏板强度要求：板面不低于六条内凹加强筋，加强筋由栏板的一端向栏板另一端延伸展开至栏板顶边增强整体抗扭性能，且栏板顶边框穿直径≥20mm×壁厚≥1.2mm金属圆管加强；栏板安全功能要求：栏板面设置长≥700mm，高≥20mm的扶手孔，栏板顶边及两侧边圆弧倒棱处理；离栏板底端高90±10mm处设置同栏板一体成型长≥90mm，宽≥4mm的床褥高度警示线和字；不低于四根钢管穿入中空护栏内部通过螺丝再次固定。 3.4横梁与立柱采用≥1.5mm冷轧钢板成型的弧形卡扣连接，卡扣与立柱弧形面连接且卡扣挂齿≥3个。 3.5配厚≥9mm实木多层胶合床铺板。 3.6悬浮式蚊帐架采用≥宽20mm×长≥40mm×厚≥1.2mm矩管，床上后方蚊帐架上设置实木挂衣桩。 4.钢塑床头立挡基本要求 4.1钢塑床头立挡宽900mm×高2950mm（偏差±10mm），立柱延伸到顶，床挡立柱间净空规格≥775mm。 4.2立柱多边形焊管截面长≥60mm×宽≥62mm×壁厚≥1.2mm，型材闭合面一条焊缝，多边形管样式不做指定要求；立柱安全要求：床挡立柱与床铺横梁连接面为弧形，弧宽≥10mm，其余面直边。 4.3床头栏板高密度聚乙烯材料中空吹塑成型（外观样式不做要求），床头栏板长≥775mm，高≥355mm，厚≥30mm；安全功能要求：栏板面设置长≥315mm，高≥35mm椭圆扶手孔，孔四周圆弧处理；安全强度要求：栏板面不低于四条内凹加强筋，加强筋由栏板中间向栏板两端延伸向上展开至栏板两边增强整体抗扭性能。采用不低于二根钢管穿入中空护栏内部通过螺丝再次固定。 5.钢木床尾立挡基本要求 5.1钢木床尾立挡宽900mm×高2950mm（偏差±10mm），立柱延伸到顶，床挡立柱间净空规格≥775mm。 5.2立柱多边形焊管截面长≥60mm×宽≥62mm×壁厚≥1.2mm，型材闭合面一条焊缝，多边形管样式不做指定要求；床挡立柱安全要求：立柱与床铺横梁连接面为弧形，弧宽≥10mm，其余面直边。 5.3床尾栏板采用钢管固定安装在床挡上，栏板基材≥18mm厚浸渍胶膜纸饰面纤维板，四周PP材质一体气辅注塑包边，外观样式不做要求，床尾栏板长≥380mm，高≥350mm，厚≥28mm；安全功能要求：栏板面一体气辅注塑直径≥140mm圆形或长轴≥140mm×短轴≥40mm椭圆形和长≥235mm×高≥40mm的波浪形扶手孔。 6.床下钢木桌、柜、架组合基本要求 6.1衣柜、吊柜、鞋柜、抽屉、书架基材≥0.7mm冷轧钢板，其中衣柜门、吊柜门、抽门钢转印木纹。 6.2衣柜宽≥615mm×深≥620mm×高≥1785mm，柜门靠立挡一边设置壁厚≥0.8mm的洞洞板，柜内设置不锈钢挂衣杆及隔板，柜下设置2个抽屉，其中1个抽屉内采用浸渍胶膜纸饰面刨花板PVC封边且隔成小储物格，抽屉配三节抽屉滑轨。 6.3正面书架≥1层，侧面书架≥2隔板，深≥350mm，侧面书架长≥780mm，书架外侧板设置壁厚≥0.8mm的洞洞板。 6.4鞋柜≥3层配移门，宽≥350mm，长≥780mm。 6.5写字桌桌面采用厚≥25mm浸渍胶膜纸饰面刨花板，桌面总宽≥600mm×长≥1000mm。 6.6桌面上方靠衣柜一侧设置悬挂储物吊柜，宽≥300mm,深≥240mm，柜门配长≥85mm×宽≥15mm×厚≥15mm（其中锁扣盖板厚≥3mm）且带明锁扣的铝拉手，拉手正面包人造皮，安全要求锁扣不能凸出拉手面。 7.钢木柜梯基本要求 7.1柜梯入口≥600mm。 7.2柜门采用高密度聚乙烯材料中空吹塑成型（外观样式不做要求），柜门长≥595mm，高≥295mm，厚≥18mm。功能要求：门板面设置长≥400mm×高≥30mm椭圆形或直径≥140mm的圆形拉手孔，孔四周圆弧处理；强度要求：门板面设置不低于三条内凹加强筋，加强筋由门板一端向另一端上方延伸展开到拉手孔。柜梯钢架同浸渍胶膜纸饰面刨花板套用，梯踏板厚≥25mm。 7.3柜梯踏板前端开槽安装宽20mm至30mm，厚5mm至8mm，壁厚≥1mm的铝合金条，铝合金条安装完成后高出梯柜踏板平面≤2mm避免绊脚；安全功能要求：铝合金条具备夜间可视防滑功能，发光可视面宽5mm至10mm；固定铝合金防滑条的螺栓隐藏在夜光胶条下侧。 7.4 柜梯顶端靠墙设置挡板，防止物品掉落。 |
| 2 |  | 产品材料、部件要求 | ▲1.I型1类热固性粉末涂料喷涂横梁：包括但不限于符合GB/T 3325-2024金属家具通用技术条件的规定，即：金属件表面理化性能金属喷塑涂层硬度、冲击强度、耐盐浴检测合格，附着力2级或优于2级。 ▲2. 横梁钢材：包括但不限于符合GB/T 3094-2012冷拔异型钢管的规定，即：钢管的力学性能抗拉强度（Rm）≥315MPa，下屈服强度（PeL）≥195MPa，断后伸长率（A）≥20%，化学成分C≤0.12%，Si≤0.3%，Mn≤0.5%，P≤0.035%,S≤0.04%。 ▲3.I型1类热固性粉末涂料喷涂立柱： 包括但不限于符合GB/T 3325-2024金属家具通用技术条件的规定，即：金属件表面理化性能金属喷塑涂层硬度、冲击强度、耐盐浴检测合格，附着力2级或优于2级。 ▲4.立柱钢材：包括但不限于符合GB/T 3094-2012冷拔异型钢管的规定，即：钢管的力学性能抗拉强度（Rm）≥315MPa，下屈服强度（PeL）≥195MPa，断后伸长率（A）≥20%，化学成分C≤0.12%，Si≤0.3%，Mn≤0.5%，P≤0.035%,S≤0.04%。 ▲5.I型1类热固性粉末涂料喷涂床换：包括但不限于符合GB/T 3325-2024金属家具通用技术条件的规定，即：金属件表面理化性能金属喷塑涂层硬度、冲击强度、耐盐浴检测合格，附着力2级或优于2级. ▲6.床换钢材：包括但不限于符合GB/T 3094-2012冷拔异型钢管的规定，即：钢管的力学性能抗拉强度（Rm）≥315MPa，下屈服强度（PeL）≥195MPa，断后伸长率（A）≥20%，化学成分C≤0.12%，Si≤0.3%，Mn≤0.5%，P≤0.035%,S≤0.04%。 ▲7.多层实木（普通胶合板）床铺板：包括但不限于符合GB/T 9846-2015普通胶合板的规定，即：胶合强度检测≥1MPa；浸渍剥离当胶合板相邻层单板木纹方向相同时，应进行浸渍剥离试验，每个试件同一胶层每边剥离长度累计不超过25mm；静曲强度顺纹≥28MPa，横纹≥16MPa；弹性模量顺纹≥5000MPa，横纹≥2500MPa，含水率5%~14%； GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级的规定，甲醛释放限量≤0.05mg/m³； GB/T 35601-2024绿色产品评价人造板和木质地板的规定，即挥发性有机化合物（72h），苯≤2μg/m³，甲苯≤10μg/m³，二甲苯≤10μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤100μg/m³，可溶性重金属总含量≤50mg/kg，铅≤50mg/kg，镉≤50mg/kg，铬≤25mg/kg，汞≤25mg/kg。 ▲8.聚乙烯材料中空吹塑板：包括但不限于符合GB/T 32487-2016塑料家具通用技术条件的规定，即：塑料材料理化性能耐老化性室内用≥240h,冲击强度的保持率≥60%，外观颜色变色评级≥3级，冲击强度≥10J/㎡；塑料件外观检测合格；塑料件耐冷热循环检测合格，硬度检测邵氏D硬度≥HD63。 ▲9. I型1类热固性粉末涂料：包括但不限于符合HG/T 2006-2022热固性和热塑性粉末涂料的规定，即：粉末涂料干附着力≤1级，杯突实验≥4mm，弯曲试验≤4mm，耐酸性[3%(质量分数)盐酸溶液]240h无异常，耐碱性[5%(质量分数)氢氧化钠溶液]室内用168h无异常，耐沸水性(2h)无异常，盐雾试验中性盐雾划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象；耐湿性室内用500h无异常，耐冲击性(正向冲击)检测合格。 ▲10.浸渍胶膜纸饰面纤维板：包括但不限于符合GB/T 15102-2017浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板的规定，即：外观质量要求干花、湿花检测合格，污斑、表面划痕、表面压痕、鼓泡、鼓包检测合格；浸渍胶膜纸饰面纤维板理化性能静曲强度≥24MPa,弹性模量≥2300MPa，内结合强度≥0.45MPa，24h吸水厚度膨胀率≤12%，板内密度偏差士10%，表面胶合强度≥0.60MPa，表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等；表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐磨磨耗值≤80mg/100r，表面耐香烟灼烧、耐干热、表面耐污染腐蚀（素色）、耐龟裂、耐水蒸气、耐光色牢度（灰度卡）等级均≥4级，含水率检测3%~13%； GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级的规定，即：甲醛释放限量≤0.05mg/m³。GB/T 35601-2024绿色产品评价人造板和木质地板的规定，即挥发性有机化合物（72h），苯≤2μg/m³，甲苯≤10μg/m³，二甲苯≤10μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤100μg/m³，可溶性重金属总含量≤50mg/kg，铅≤50mg/kg，镉≤50mg/kg，铬≤25mg/kg，汞≤25mg/kg。 ▲11.浸渍胶膜纸饰面刨花板：包括但不限于符合GB/T 15102-2017浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板的规定，即：外观质量要求干花、湿花检测合格，污斑、表面划痕、表面压痕、鼓泡、鼓包检测合格；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能静曲强度≥11MPa,弹性模量≥1600MPa，内结合强度≥0.35MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%，密度0.6~0.9g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa，握螺钉力板面≥900N、板边≥600N，表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等；表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐磨磨耗值≤80mg/100r，表面耐香烟灼烧、耐干热、表面耐污染腐蚀（素色）、耐龟裂、耐水蒸气、耐光色牢度（灰度卡）等级≥4级，含水率检测3%~13%； GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级的规定，即：甲醛释放限量≤0.05mg/m³； GB/T 35601-2024绿色产品评价人造板和木质地板的规定，即挥发性有机化合物（72h），苯≤2μg/m³，甲苯≤10μg/m³，二甲苯≤10μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤100μg/m³，可溶性重金属总含量≤50mg/kg，铅≤50mg/kg，镉≤50mg/kg，铬≤25mg/kg，汞≤25mg/kg。 ▲12、铝合金防滑条：包括但不限于符合GB/T 6892-2023一般工业用铝及铝合金挤压型材的规定，即：牌号6063 T5;室温拉伸力学性能抗拉强度≥175MPa、规定非比例延伸强度≥130MPa、断后伸长率≥6%，布氏硬度（HBW）≥6。 ★13. 二人位公寓床（柜梯）：包括但不限于符合GB 18584—2024《家具中有害物质限量》之规定，即：甲醛、苯、甲苯、二甲苯和TVOC的释放限量要求（甲醛≤0.08mg/m³，苯≤0.06 mg/m³，甲苯≤0.15 mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.20mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.50mg/m³）；家具中可迁移有害元素限量要求（锑≤60mg/kg，砷≤25mg/kg，钡≤1000mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，铅≤90mg/kg，汞≤60mg/kg，硒≤500mg/kg）。邻苯二甲酸酯总量≤0.1%，多环芳烃笨并[a] 芘≤1.0mg/kg，18种多环芳烃（PAH）总量≤10mg/kg。 |

2、标的名称：钢塑公寓椅

| 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钢塑公寓椅 | 1.规格要求：深550mm×宽510mm×高850mm（偏差±20mm）。 2.椅座背面基本要求 2.1椅座背面采用PP+玻纤材质一体成型（外观样式不做要求）； 2.2规格要求：椅背宽、座宽≥430mm,椅背与椅座连处流线型收窄至宽≤355mm,椅座深≥480mm，椅背高≥410mm,座背面壁厚≥6mm；功能要求：椅背镂空外凸顶腰宽160mm至300mm之间，镂空顶腰凸出≥60mm，椅背设置多个透气孔，透气孔四周无毛刺；安全要求：椅座背面四周弧形无尖角。 3.椅架要求 3.1椅架立柱直径≥9mm实心圆钢、辅料≥6mm冷轧钢板套用成型，配静音脚垫，脚垫采用螺栓固定稳固不脱落，椅座面椅架螺栓固定面安装弹簧垫固定更稳固。 |
| 2 | 产品材料、部件要求 | ▲1、PP+玻纤材质椅座：包括但不限于符合GB/T 32487-2016塑料家具通用技术条件的规定，即：塑料材料理化性能耐老化性室内用≥500h,冲击强度的保持率≥60%，外观颜色变色评级≥3级，冲击强度≥10J/㎡；塑料件外观检测合格；塑料件耐冷热循环检测合格，硬度检测邵氏D硬度≥HD63。 ★2. 钢塑公寓椅：包括但不限于符合GB 18584—2024《家具中有害物质限量》之规定，即：甲醛、苯、甲苯、二甲苯和TVOC的释放限量要求（甲醛≤0.08mg/m³，苯≤0.06 mg/m³，甲苯≤0.15 mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.20mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.50mg/m³）；家具中可迁移有害元素限量要求（锑≤60mg/kg，砷≤25mg/kg，钡≤1000mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，铅≤90mg/kg，汞≤60mg/kg，硒≤500mg/kg）。邻苯二甲酸酯总量≤0.1%，多环芳烃笨并[a] 芘≤1.0mg/kg，18种多环芳烃（PAH）总量≤10mg/kg。 |

包2：主要技术要求

1、标的名称：二人位公寓床（挂梯）

| 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 二人位公寓床（挂梯） | ●1.规格要求：长4000mm×宽900mm×高2785mm（允许偏差±10mm，高度含蚊帐架，宽不含床梯），床横梁下口离地高度不低于1700mm。 ●2.配置要求：二人位公寓床（挂梯）由2个上铺、蚊帐架及床上悬挂储物架和实木挂衣桩、钢塑床头立挡、钢木床尾立挡、床下钢木桌柜架（含衣柜及柜下抽屉、正面及侧面书架、鞋柜、写字桌、正面储物吊柜）、实木多层胶合床铺板、钢塑挂梯等部件构成。柜、抽门上激光打印“使用功能引导标识”。金属件经除油除锈后喷涂热固性环氧树脂粉末高温固化防锈处理，成品家具金属件外露管口需封闭，地面接触面安装塑料脚垫。 ●3.钢塑床铺基本要求 3.1铺面前后横梁间间距≥835mm。横梁为多边形焊管截面长≥85mm×宽≥40mm×壁厚≥1.2mm，横梁闭合面一条焊缝，多边形管样式不做指定要求；横梁安全、强度、功能要求：横梁底面弧形，横梁正面设置长在1200mm至1600mm之间的内弧形加强筋，正面横梁两端各设置1个同横梁一体的长≥75mm×宽≥35mm名片卡槽。 3.2床换截面长≥20mm×宽≥30mm×壁厚≥1.2mm，数量≥7根，中间一根防脱落设计。 3.3正面栏板高密度聚乙烯材料中空吹塑成型（外观样式不做指定要求），栏板长≥1355mm，高≥355mm，厚≥30mm；栏板安全强度要求：板面不低于六条内凹加强筋，加强筋由栏板的一端向栏板另一端延伸展开至栏板顶边增强整体抗扭性能；栏板安全功能要求：栏板面设置长≥615mm，高≥60mm的扶手孔，栏板顶边及两侧边圆弧倒棱处理；离栏板底端高90±10mm处设置同栏板一体成型长≥90mm，宽≥4mm的床褥高度警示线和字；不低于三根钢管穿入中空护栏内部通过螺丝再次固定。 3.4横梁与立柱采用≥1.5mm冷轧钢板成型的弧形卡扣连接，卡扣与立柱弧形面连接且卡扣挂齿≥3个。 3.5配厚≥9mm实木多层胶合床铺板。 3.6悬浮式蚊帐架采用≥宽20mm×长≥40mm×厚≥1.2mm矩管成型，床上后方蚊帐架上设置实木挂衣桩及悬挂储物架，储物架采用≥15mm厚浸渍胶膜纸饰面刨花板截面PVC封边，架高≥320mm，长≥600mm，两端倒角预防碰头处理。 ●4.钢塑床头立挡基本要求 4.1宽900mm×高2785mm（偏差±10mm），立柱延伸到顶，床挡立柱间净空规格≥775mm。 4.2立柱多边形焊管截面长≥60mm×宽≥62mm×壁厚≥1.2mm，型材闭合面一条焊缝，多边形管样式不做指定要求；立柱安全要求：床挡立柱与床铺横梁连接面为弧形，弧宽≥10mm，其余面直边。 4.3床头栏板高密度聚乙烯材料中空吹塑成型（外观样式不做要求），床头栏板长≥775mm，高≥355mm，厚≥30mm；安全功能要求：栏板面设置长≥315mm，高≥35mm椭圆扶手孔，孔四周圆弧处理；安全强度要求：栏板面不低于四条内凹加强筋，加强筋由栏板中间向栏板两端延伸向上展开至栏板两边增强整体抗扭性能。采用不低于二根钢管穿入中空护栏内部通过螺丝再次固定。 ●5.钢木床尾立挡基本要求 5.1宽900mm×高2785mm（偏差±10mm），床挡立柱间净空规格≥775mm。立柱多边型焊管截面长≥60mm×宽≥70mm×壁厚≥1.2mm，型材闭合面一条焊缝，多边形管样式不做指定要求；床挡立柱安全要求：立柱与床铺横梁连接面为弧形，弧宽≥10mm，其余面直边。中立柱上部分为两根，立柱固定件贴近床铺面规避影响安装蚊帐。 5.2床尾栏板采用钢管固定安装在床挡上，栏板基材≥18mm厚浸渍胶膜纸饰面纤维板，四周PP材质一体气辅注塑包边，外观样式不做要求，床尾栏板长≥600mm，高≥350mm，厚≥28mm。安全功能要求：栏板面一体气辅注塑直径≥140mm圆形或长轴≥140mm×短轴≥40mm椭圆形扶手孔。 5.3中挡蚊帐架立柱2根。 ●6.床下钢木桌、柜、架组合基本要求 6.1衣柜、吊柜、鞋柜、抽屉、书架基材≥0.7mm冷轧钢板，其中衣柜门、吊柜门、抽门钢转印木纹，衣柜背面增加≥2组排气孔。 6.2衣柜宽≥615mm×深≥620mm×高≥1685mm，柜门靠立挡一边设置壁厚≥0.8mm的洞洞板，柜内设置不锈钢挂衣杆及隔板，柜下设置2个抽屉，其中1个抽屉内采用浸渍胶膜纸饰面刨花板PVC封边且隔成小储物格，抽屉配三节抽屉滑轨。 6.3正面书架≥1层，侧面书架≥2隔板，深≥350mm，侧面书架长≥780mm，书架外侧板设置壁厚≥0.8mm的洞洞板。 6.4鞋柜≥3层配移门，宽≥350mm，长≥780mm。 6.5写字桌桌面采用厚≥25mm浸渍胶膜纸饰面刨花板，桌面总宽≥600mm×长≥1000mm。桌面上方靠衣柜一侧设置悬挂储物吊柜，宽≥300mm,深≥240mm。柜门配长≥85mm×宽≥15mm×厚≥15mm（其中锁扣盖板厚≥3mm）且带明锁扣的铝拉手，拉手正面包人造皮，安全要求锁扣不能凸出拉手面。 ●7.钢塑挂梯基本要求 7.1踏板长≥560mm，宽≥150mm，厚≥18mm，采用≥1.5mm厚冷轧钢板成型。安全及功能要求：踏板面设置外凸防滑条和不低于2 颗塑料夜光防滑条。梯立柱钢管，壁厚≥1.2mm。 |
| 2 | 产品材料、部件要求 | ▲1.I型1类热固性粉末涂料喷涂横梁：包括但不限于符合GB/T 3325-2024金属家具通用技术条件的规定，即：金属件表面理化性能金属喷塑涂层硬度、冲击强度、耐盐浴检测合格，附着力2级或优于2级。 ▲2. 横梁钢材：包括但不限于符合GB/T 3094-2012冷拔异型钢管的规定，即：钢管的力学性能抗拉强度（Rm）≥315MPa，下屈服强度（PeL）≥195MPa，断后伸长率（A）≥20%，化学成分C≤0.12%，Si≤0.3%，Mn≤0.5%，P≤0.035%,S≤0.04%。 ▲3.I型1类热固性粉末涂料喷涂立柱： 包括但不限于符合GB/T 3325-2024金属家具通用技术条件的规定，即：金属件表面理化性能金属喷塑涂层硬度、冲击强度、耐盐浴检测合格，附着力2级或优于2级。 ▲4.立柱钢材：包括但不限于符合GB/T 3094-2012冷拔异型钢管的规定，即：钢管的力学性能抗拉强度（Rm）≥315MPa，下屈服强度（PeL）≥195MPa，断后伸长率（A）≥20%，化学成分C≤0.12%，Si≤0.3%，Mn≤0.5%，P≤0.035%,S≤0.04%。 ▲5.I型1类热固性粉末涂料喷涂床换：包括但不限于符合GB/T 3325-2024金属家具通用技术条件的规定，即：金属件表面理化性能金属喷塑涂层硬度、冲击强度、耐盐浴检测合格，附着力2级或优于2级. ▲6.床换钢材：包括但不限于符合GB/T 3094-2012冷拔异型钢管的规定，即：钢管的力学性能抗拉强度（Rm）≥315MPa，下屈服强度（PeL）≥195MPa，断后伸长率（A）≥20%，化学成分C≤0.12%，Si≤0.3%，Mn≤0.5%，P≤0.035%,S≤0.04%。 ▲7.多层实木（普通胶合板）床铺板：包括但不限于符合GB/T 9846-2015普通胶合板的规定，即：胶合强度检测≥1MPa；浸渍剥离当胶合板相邻层单板木纹方向相同时，应进行浸渍剥离试验，每个试件同一胶层每边剥离长度累计不超过25mm；静曲强度顺纹≥28MPa，横纹≥16MPa；弹性模量顺纹≥5000MPa，横纹≥2500MPa，含水率5%~14%； GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级的规定，甲醛释放限量≤0.05mg/m³； GB/T 35601-2024绿色产品评价人造板和木质地板的规定，即挥发性有机化合物（72h），苯≤2μg/m³，甲苯≤10μg/m³，二甲苯≤10μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤100μg/m³，可溶性重金属总含量≤50mg/kg，铅≤50mg/kg，镉≤50mg/kg，铬≤25mg/kg，汞≤25mg/kg。 ▲8.聚乙烯材料中空吹塑板：包括但不限于符合GB/T 32487-2016塑料家具通用技术条件的规定，即：塑料材料理化性能耐老化性室内用≥240h,冲击强度的保持率≥60%，外观颜色变色评级≥3级，冲击强度≥10J/㎡；塑料件外观检测合格；塑料件耐冷热循环检测合格，硬度检测邵氏D硬度≥HD63。 ▲9. I型1类热固性粉末涂料：包括但不限于符合HG/T 2006-2022热固性和热塑性粉末涂料的规定，即：粉末涂料干附着力≤1级，杯突实验≥4mm，弯曲试验≤4mm，耐酸性[3%(质量分数)盐酸溶液]240h无异常，耐碱性[5%(质量分数)氢氧化钠溶液]室内用168h无异常，耐沸水性(2h)无异常，盐雾试验中性盐雾划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象；耐湿性室内用500h无异常，耐冲击性(正向冲击)检测合格。 ▲10.浸渍胶膜纸饰面纤维板：包括但不限于符合GB/T 15102-2017浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板的规定，即：外观质量要求干花、湿花检测合格，污斑、表面划痕、表面压痕、鼓泡、鼓包检测合格；浸渍胶膜纸饰面纤维板理化性能静曲强度≥24MPa,弹性模量≥2300MPa，内结合强度≥0.45MPa，24h吸水厚度膨胀率≤12%，板内密度偏差士10%，表面胶合强度≥0.60MPa，表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等；表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐磨磨耗值≤80mg/100r，表面耐香烟灼烧、耐干热、表面耐污染腐蚀（素色）、耐龟裂、耐水蒸气、耐光色牢度（灰度卡）等级均≥4级，含水率检测3%~13%； GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级的规定，即：甲醛释放限量≤0.05mg/m³。GB/T 35601-2024绿色产品评价人造板和木质地板的规定，即挥发性有机化合物（72h），苯≤2μg/m³，甲苯≤10μg/m³，二甲苯≤10μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤100μg/m³，可溶性重金属总含量≤50mg/kg，铅≤50mg/kg，镉≤50mg/kg，铬≤25mg/kg，汞≤25mg/kg。 ▲11.浸渍胶膜纸饰面刨花板：包括但不限于符合GB/T 15102-2017浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板的规定，即：外观质量要求干花、湿花检测合格，污斑、表面划痕、表面压痕、鼓泡、鼓包检测合格；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能静曲强度≥11MPa,弹性模量≥1600MPa，内结合强度≥0.35MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%，密度0.6~0.9g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa，握螺钉力板面≥900N、板边≥600N，表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等；表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐磨磨耗值≤80mg/100r，表面耐香烟灼烧、耐干热、表面耐污染腐蚀（素色）、耐龟裂、耐水蒸气、耐光色牢度（灰度卡）等级≥4级，含水率检测3%~13%； GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级的规定，即：甲醛释放限量≤0.05mg/m³； GB/T 35601-2024绿色产品评价人造板和木质地板的规定，即挥发性有机化合物（72h），苯≤2μg/m³，甲苯≤10μg/m³，二甲苯≤10μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤100μg/m³，可溶性重金属总含量≤50mg/kg，铅≤50mg/kg，镉≤50mg/kg，铬≤25mg/kg，汞≤25mg/kg。 ▲12、铝合金防滑条：包括但不限于符合GB/T 6892-2023一般工业用铝及铝合金挤压型材的规定，即：牌号6063 T5;室温拉伸力学性能抗拉强度≥175MPa、规定非比例延伸强度≥130MPa、断后伸长率≥6%，布氏硬度（HBW）≥6。 ★13. 二人位公寓床（挂梯）：包括但不限于符合GB 18584—2024《家具中有害物质限量》之规定，即：甲醛、苯、甲苯、二甲苯和TVOC的释放限量要求（甲醛≤0.08mg/m³，苯≤0.06 mg/m³，甲苯≤0.15 mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.20mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.50mg/m³）；家具中可迁移有害元素限量要求（锑≤60mg/kg，砷≤25mg/kg，钡≤1000mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，铅≤90mg/kg，汞≤60mg/kg，硒≤500mg/kg）。邻苯二甲酸酯总量≤0.1%，多环芳烃笨并[a] 芘≤1.0mg/kg，18种多环芳烃（PAH）总量≤10mg/kg。 |

2、标的名称：钢塑公寓椅

| 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钢塑公寓椅 | 1.规格要求：深550mm×宽510mm×高850mm（偏差±20mm）。 2.椅座背面基本要求 2.1椅座背面采用PP+玻纤材质一体成型（外观样式不做要求）； 2.2规格要求：椅背宽、座宽≥430mm,椅背与椅座连处流线型收窄至宽≤355mm,椅座深≥480mm，椅背高≥410mm,座背面壁厚≥6mm；功能要求：椅背镂空外凸顶腰宽160mm至300mm之间，镂空顶腰凸出≥60mm，椅背设置多个透气孔，透气孔四周无毛刺；安全要求：椅座背面四周弧形无尖角。 3.椅架要求 3.1椅架立柱直径≥9mm实心圆钢、辅料≥6mm冷轧钢板套用成型，配静音脚垫，脚垫采用螺栓固定稳固不脱落，椅座面椅架螺栓固定面安装弹簧垫固定更稳固。 |
| 2 | 产品材料、部件要求 | ▲1、PP+玻纤材质椅座：包括但不限于符合GB/T 32487-2016塑料家具通用技术条件的规定，即：塑料材料理化性能耐老化性室内用≥500h,冲击强度的保持率≥60%，外观颜色变色评级≥3级，冲击强度≥10J/㎡；塑料件外观检测合格；塑料件耐冷热循环检测合格，硬度检测邵氏D硬度≥HD63。 ★2. 钢塑公寓椅：包括但不限于符合GB 18584—2024《家具中有害物质限量》之规定，即：甲醛、苯、甲苯、二甲苯和TVOC的释放限量要求（甲醛≤0.08mg/m³，苯≤0.06 mg/m³，甲苯≤0.15 mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.20mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.50mg/m³）；家具中可迁移有害元素限量要求（锑≤60mg/kg，砷≤25mg/kg，钡≤1000mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，铅≤90mg/kg，汞≤60mg/kg，硒≤500mg/kg）。邻苯二甲酸酯总量≤0.1%，多环芳烃笨并[a] 芘≤1.0mg/kg，18种多环芳烃（PAH）总量≤10mg/kg。 |

五、商务要求

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 合同签订之后，在2026年8月25日前完成安装或按合同约定其他期限完成安装。 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 西华大学郫都校区 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 | ★ | 付款进度安排 | 1、第一次付款，合同签订及生效后，达到付款条件起20日内，支付合同总金额的20.00% 2、第二次付款，中标人按照合同交付并完成安装调试，且验收合格后，且采购人收到中标人出具的合法有效的合同总金额增值税专用发票及凭证资料后，达到付款条件起20日内，支付合同总金额的80.00% |
| 5 | ★ | 验收、交付标准和方法 | - 本项目履约验收主体为西华大学。 - 履约验收时间为供应商提出验收申请之日起10日内组织验收。验收方式为自行组织验收，履约验收内容为招标文件的技术和商务要求、投标文件的响应和承诺、合同约定内容。 - 验收程序为一次性验收，具体为：货物安装完成后由采购人组织验收，中标人配合验收并提供本次采购货物的二人位公寓床（柜梯）二人位公寓床（挂梯）、钢塑公寓椅带有CMA标志第三方检测报告。货物验收合格后签署质量验收报告，如验收不合格签署备忘录，在中标人完成整改或更换后再次组织验收。 4.履约验收标准：采购人严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）及四川省财政厅相关文件的要求及国家现行的有关法律法规进行验收。验收内容中的技术和商务要求的履约情况，以招标投标文件及合同约定中的技术要求和商务要求为标准。 |
| 6 | ★ | 质量保修范围和保修期 | 本项目货物质保期10年，终身保修。质保期起始日为货物安装调试完毕验收合格之日起。质保期内在接到采购人通知后8小时内到达现场，24小时内完成维修更换并承担所有费用。 |
| 7 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 按合同执行。 |
| 8 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |
| 9 | ★ | 旧床拆除搬运 | - 根据学校要求，中标人在规定的时间内从西华大学郫都校区德馨苑、临江苑、锦地苑学生公寓拆除两人位公寓床（含椅凳）并搬迁至采购人指定地点，具体搬迁明细以现场踏勘为准；（预计拆除搬运的数量为包1：825间，包2：825间） - 熟悉环境，拆卸、搬运应在安全文明状态下作业，现场有专人负责调度、安全管理； - 搬运至学校指定的区域（西华大学郫都校区校内），按学校要求整齐堆放； - 拆卸、搬运、堆放时，注意家具保护，房屋及设施保护，若出现损坏情况由供应商全权负责； - 供应商应在正式履约前根据项目的实际情况制定项目的拆运方案、路线安排、实施方案、实施计划、应急处置方案等； - 因作业楼栋还有学生居住，作业时必须充分考虑作息、安全因素，保证相互不影响，女生楼栋须配备女性现场管理人员； - 施工现场应设置明显的警示标志，避免产生意外伤害事故； - 施工人员应做好个人防护，遵守施工流程和安全规范，避免人员伤亡和设备损坏； - 如有专用施工器械，对施工人员有特殊要求的，施工人员应按要求配置； - 旧家具拆除搬离后同时清除室内的垃圾； - 服务期间因服务工作安全措施不当引起的任何责任事故由供应商承担全部责任。 |